IP65/IP67防护等级是什么

IP等级（防尘防水）定义
    外壳防护等级（IP代码）是将产品依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分，以免触电。 它一般是由两个数字所组成，第一个数字表示产品防尘、防止外物侵入的等级；第二个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大，表示其防护等级越高。如：外壳防护等级（IP代码）示例如：IPXX，
    IP等级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法，这套系统得到了多数欧洲国家的认可，并在IED529（BS EN 60529：1992）外包装防护等级（IP code）中宣布。 
    防护等级多以IP后跟随两个数字来表述，数字用来明确防护的等级。 
    第一个数字表明设备抗微尘的范围，或者是人们在密封环境中免受危害的程度。 
    第二个安字表明设备防水的程度。 
数字     第一位数字——防尘   第二个数字——防水 
0 没有防护  没有防护 
1 可抵御超过50mm的固体物质。如:手部意外触摸   可经受垂直落下的水点。 
2 可抵御直径超过12mm直径、长度不超过80mm的固体物质。如：手指    可经受呈15°垂直角的水花的直接喷射。 
3 可抵御直径超过2.5mm的固体物质。如:工具或金属丝   可经受呈60°垂直角的水花的直接喷射。 
4 可抵御直径超过1.0mm的固体物质。如：细小金属丝    可经受任何方向射来的水花——允许有限的进入。 
5 防尘,有限进入(无有害堆积物)。可经受来自任何方向的低压水柱喷射——允许有限的进入。 
6 灰尘难以进入，完全防尘。 可经受来自任何方向的强力水柱喷射——允许有限的进入。 
7 不适用。 允许短暂放入0.15m—1m深的水中，时间可长达30分钟。 
8 不适用。 可经受压力下长期浸泡。

举例说明：南京爱尔公司生产的AE-T系列PG7出线方式的压力变送器，其防护等级为IP67，那么他的防护定义就是：灰尘难以进入，完全防尘，允许短暂放入0.15m—1m深的水中，时间可长达30分钟。赫斯曼插头出线方式的其防护定义就是：灰尘难以进入，完全防尘，可经受来自任何方向的低压水柱喷射——允许有限的进入。用户可以根据现场情况选择适用于自己的压力变送器。